- Асинхронные RS – ТРИГГЕРЫ

Триггер на базе ИЛИ-НЕ

| R | S | Q(t-1) | Q(t) | комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 1 | Режим хранения информации |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 0 | * | 0 | Сброс триггера |
| 0 | 1 | * | 1 | Установка триггера |
| 1 | 1 | Запрещенная комбинация R и S |  |  |

Триггер на базе И-НЕ

| R | S | Q(t-1) | Q(t) | комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Режим хранения информации |
| 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 0 | 1 | * | 0 | Сброс триггера |
| 1 | 0 | * | 1 | Установка триггера |
| 0 | 0 | Запрещенная комбинация R и S |  |  |

- СИНХРОННЫЙ RS –триггер, управляемый единицами

| R | S | C | Q(t-1) | Q(t) | комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Режим хранения информации |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |

| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Режим хранения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 1 | 0 | 1 | * | 0 | Сброс триггера |
| 0 | 1 | 1 | * | 1 | Установка триггера |
| 1 | 1 | 1 | Запрещенная комбинация R и S |  |  |

- D - ТРИГГЕР

| R | S | Q(t-1) | Q(t) | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | * | 0 | 0 | Хранение информации |
| 0 | * | 1 | 1 |  |
| 1 | 0 | * | 0 | Запись значения на входе |
| 1 | 1 | * | 1 |  |

- T-триггер

| R | S | Q(t-1) | Q(t) | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Хранение информации |
| 0 ->1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 1 ->0 | 1 | 0 | 1 | Изменение состояния триггера на противоположное |
| 0 ->1 | 1 | 1 | 0 |  |
| 1 ->0 | 1 | 0 | 0 | Хранение информации |
| 1 ->0 | 1 | 1 | 1 |  |